Table of Contents

# Open Duck Mini – Bedienungsanleitung

Diese Anleitung beschreibt alle Betriebsarten des Roboters, die Belegung des Xbox-Gamepads (je Modus) sowie die Bedienung über die Web-Oberfläche am Handy.

Wichtig zum Ausdrucken: Der Roboter kennt zwei Programme (Lauf-Modus und Kopf-Puppet-Modus). Sie werden getrennt gestartet. Das Gamepad ist in jedem Programm unterschiedlich belegt – die beiden großen Tabellen weiter unten zeigen genau, welche Taste wo was macht.

## Überblick der Betriebsarten

| Programm | Was es macht | Start |
| --- | --- | --- |
| Lauf-Modus | Der Roboter läuft (KI-Laufregler). Fahren, Sprinten, Tempo, Aufnahme, Kopf steuern. | v2_rl_walk_mujoco.py |
| Kopf-Puppet-Modus | Beine bleiben stehen, der Kopf wird gesteuert. Enthält Idle-Aufnahme und Gesichts-Tracking. | head_puppet.py |

Beide Programme bieten zusätzlich eine Web-Oberfläche fürs Handy (siehe Abschnitt 3).

### Roboter starten (Terminal auf dem Roboter)

cd ~/Open_Duck_Mini_Runtime/scripts

# Lauf-Modus (Pfad zum Modell ist Pflicht):
python v2_rl_walk_mujoco.py --onnx_model_path <pfad>/BEST_WALK_ONNX_2.onnx

# Kopf-Puppet-Modus:
python head_puppet.py

Beim Start fährt der Roboter zuerst in seine Grundstellung (kurz stillhalten lassen). Im Lauf-Modus startet er standardmäßig pausiert – mit A entpausieren.

## 1. Lauf-Modus (Walk)

### Fahren (linker + rechter Stick)

- Linker Stick hoch/runter → vorwärts / rückwärts

- Linker Stick links/rechts → seitwärts (seitliches Versetzen)

- Rechter Stick links/rechts → drehen (auf der Stelle / in der Kurve)

### Tempo / Schrittfrequenz – D-Pad ↑ / ↓

Das D-Pad hoch/runter verändert die Schrittfrequenz (wie schnell die Beine takten), in Schritten von ±0,05: - D-Pad ↑ → Takt schneller (zügigeres Gehen) - D-Pad ↓ → Takt langsamer (ruhiger und stabiler)

Langsamerer Takt = deutlich standfester. Der aktuelle Wert wird in der Web-App unter GAIT angezeigt.

### Sprint – LB (halten)

LB gedrückt halten → schnellerer Gang (Sprint), solange gehalten.

### Kopf steuern – Y

Y schaltet den Kopf-Steuermodus um (experimentell): Danach steuern die Sticks den Kopf (Nicken / Gieren / Rollen) statt zu fahren. Erneut Y = zurück zum Fahren.

### Aufnahme & Wiedergabe eines Laufs

Der Roboter kann eine gefahrene Sequenz aufnehmen und in Schleife abspielen.

So funktioniert das Starten der Aufnahme zuverlässig: 1. A drücken → Roboter pausieren. 2. D-Pad Links ~3 Sekunden halten → Aufnahme startet (Ton happy1). 3. A drücken → entpausieren und losfahren. Alles wird aufgezeichnet. 4. D-Pad Links kurz antippen → Aufnahme beenden (Ton beep2). Das Beenden funktioniert auch während des Laufens. Die Aufnahme wird gespeichert (walk_recording.pkl) und bleibt auch nach einem Neustart erhalten.

Wiedergabe: D-Pad Rechts antippen → Aufnahme läuft in Schleife (Ton beep1). Stoppen: D-Pad Rechts erneut, oder einfach einen Stick bewegen (übernimmt sofort wieder die Live-Steuerung).

### Balance-Feinjustage (IMU-Trim) – RB + D-Pad

Für die Balance-Kalibrierung während des Laufens RB gedrückt halten; das D-Pad justiert dann die Neigungskorrektur (statt Tempo/Aufnahme): - RB + D-Pad ↑ / ↓ → Nick-Trim (vorne/hinten) - RB + D-Pad ← / → → Roll-Trim (links/rechts) - RB + Y → aktuellen Trim dauerhaft speichern

Solange RB gehalten wird, sind Tempo (D-Pad ↑/↓) und Aufnahme (D-Pad ←/→) deaktiviert, damit nichts doppelt auslöst.

### Weitere Tasten

- A → Pause / Weiter (der Roboter pausiert auch automatisch bei einem Sturz – danach aufrichten und A zum Fortsetzen).

- X → Projektor / „Scanner-LED” ein/aus.

- B → zufälliger Sound.

- LT / RT → Antennen bewegen.

### 📋 Gamepad-Belegung – Lauf-Modus

| Taste / Kombination | Funktion |
| --- | --- |
| Linker Stick ↑↓ | vorwärts / rückwärts |
| Linker Stick ←→ | seitwärts |
| Rechter Stick ←→ | drehen |
| A | Pause / Weiter (auch nach Sturz) |
| X | Projektor (Scanner-LED) ein/aus |
| B | zufälliger Sound |
| Y | Kopf-Steuermodus umschalten |
| LB (halten) | Sprint (schnellerer Gang) |
| LT / RT | Antennen |
| D-Pad ↑ / ↓ | Schrittfrequenz schneller / langsamer (±0,05) |
| D-Pad ← (3 s halten) | Aufnahme starten (Roboter vorher pausieren) |
| D-Pad ← (kurz) | Aufnahme beenden |
| D-Pad → | Wiedergabe starten / stoppen |
| RB + D-Pad ↑ / ↓ | IMU-Trim: Nicken |
| RB + D-Pad ← / → | IMU-Trim: Rollen |
| RB + Y | IMU-Trim speichern |

## 2. Kopf-Puppet-Modus (Head-Puppet)

Die Beine bleiben in Grundstellung stehen – gesteuert wird nur der Kopf.

### Kopf & Antennen

- Linker Stick ←→ → Kopf gieren (nach links/rechts drehen)

- Linker Stick ↑↓ → Kopf nicken (hoch/runter)

- Rechter Stick ←→ → Kopf rollen (neigen)

- LT / RT → Antennen

- B → zufälliger Sound

- X → Projektor / Scanner-LED ein/aus

### Idle-Aufnahme (eigene Bewegungsschleife)

- D-Pad Links ~3 s halten → Aufnahme startet (Ton happy1). Aufgezeichnet werden Kopfbewegung, Antennen, Sounds und Projektor. Automatischer Stopp nach 60 s, oder D-Pad Links kurz antippen zum Beenden (Ton beep2).

- D-Pad Rechts → gespeicherte Schleife endlos abspielen (Ton beep1). Stoppen: D-Pad Rechts erneut, oder irgendeinen Stick / Trigger / Knopf berühren.

### Gesichts-Tracking – D-Pad ↑

- D-Pad ↑ → Gesichts-Tracking: Der Kopf folgt dem nächstgelegenen Gesicht (Kamera + OpenCV).

  - Wird ein Gesicht 1,5 s gehalten, begrüßt der Roboter (Antennen-Wackeln + Ton happy2 + ca. 5 s Scanner-Scan). Beim Verlieren des Gesichts wackelt er zum Abschied.

  - Ist kein Gesicht zu sehen, spielt er deine aufgenommene Idle-Schleife ab.

  - Beenden: D-Pad ↑ erneut, oder einen Stick bewegen.

- Voraussetzung: In der Konfiguration camera: true und eine angeschlossene Kamera. Ohne Kamera ist die Funktion einfach deaktiviert (kein Absturz).

### 📋 Gamepad-Belegung – Kopf-Puppet-Modus

| Taste | Funktion |
| --- | --- |
| Linker Stick ←→ | Kopf gieren (drehen) |
| Linker Stick ↑↓ | Kopf nicken |
| Rechter Stick ←→ | Kopf rollen (neigen) |
| LT / RT | Antennen |
| B | zufälliger Sound |
| X | Projektor (Scanner-LED) ein/aus |
| D-Pad ↑ | Gesichts-Tracking ein/aus |
| D-Pad ← (3 s halten) | Idle-Aufnahme starten |
| D-Pad ← (kurz) | Aufnahme beenden |
| D-Pad → | Idle-Schleife abspielen / stoppen |

Im Kopf-Puppet-Modus gibt es kein Pause (A), kein Sprint (LB) und kein Tempo (D-Pad ↑/↓ ist hier für Tracking belegt).

## 3. Web-Oberfläche (Handy / Browser)

Beide Programme starten zusätzlich eine kleine Web-App, mit der man den Roboter vom Handy steuern kann – mit Bildschirm-Joysticks und -Knöpfen, plus Anzeige von Neigung, Akku, Temperatur usw.

### Verbinden (kein IP-Tippen nötig)

- Am Handy mit dem WLAN des Roboters („Openduck”) verbinden. Die Verbindung bleibt bestehen (keine störende „Anmelden”-Popup mehr).

- Im Browser irgendeine http://-Adresse öffnen – man wird automatisch zur Steuerseite weitergeleitet. Alternativ direkt http://10.42.0.1 öffnen.

- Tipp: Über „Zum Home-Bildschirm” eine Verknüpfung anlegen → 1-Tipp-Zugriff.

Hinweis: Es funktioniert nur mit http:// (nicht https://). Der Roboter hat kein Internet – das ist normal.

Die Web-App erkennt automatisch, ob gerade der Lauf- oder der Kopf-Puppet-Modus läuft, und zeigt die passenden Bedienelemente.

### Anzeige (beide Modi)

Oben: künstlicher Horizont (Nick/Roll), Akku (Volt/Prozent), Schleifen-Rate (loop Hz), Temperatur, Aufnahme-Status (rec), Laufzeit. Im Lauf-Modus zusätzlich GOV (Stabilitäts-Regler), falls aktiviert.

### Lauf-Modus in der Web-App

- DRIVE (linker Screen-Joystick) = fahren, TURN (rechter) = drehen

- Knöpfe: Y (Kopf), X (Scanner), B (Sound), A (Pause)

- D-Pad: GAIT+ / GAIT− (Tempo), REC (halten = Aufnahme), PLAY (Wiedergabe)

- LB (halten = Sprint)

- IMU-Trim-Karte (Pitch/Roll ± und SAVE) zur Balance-Feinjustage

- Antennen-Schieberegler

### Kopf-Puppet-Modus in der Web-App

- Screen-Joysticks steuern den Kopf

- Knöpfe: X (Scanner), B (Sound)

- D-Pad: TRACK (Gesichts-Tracking), REC (halten = Aufnahme), PLAY (Wiedergabe)

Gamepad und Web-App laufen gleichzeitig – beide steuern denselben Roboter.

## Akustische Rückmeldung (Töne)

Wenn ein Lautsprecher aktiviert ist, quittiert der Roboter Aufnahme/Wiedergabe:

| Ereignis | Ton |
| --- | --- |
| Aufnahme gestartet | happy1 (fröhliches Zwitschern) |
| Aufnahme beendet / voll | beep2 |
| Wiedergabe gestartet | beep1 |
| Wiedergabe gestoppt (manuell) | (kein Ton) |
| Sturz erkannt | beep2 |

## Schnellübersicht (Cheat-Sheet)

Lauf-Modus: Sticks = fahren/drehen · A = Pause · LB = Sprint · D-Pad ↑↓ = Tempo · D-Pad ← (3 s) = Aufnahme (vorher pausieren) · D-Pad → = Wiedergabe · Y = Kopf · X = Scanner · B = Sound · RB + D-Pad / Y = Balance-Trim.

Kopf-Puppet-Modus: Sticks = Kopf · D-Pad ↑ = Gesichts-Tracking · D-Pad ← (3 s) = Idle-Aufnahme · D-Pad → = Wiedergabe · X = Scanner · B = Sound · LT/RT = Antennen.

Web-App: „Openduck”-WLAN → http://10.42.0.1 (oder beliebige http-Seite) → zum Home-Bildschirm hinzufügen.